Proiect la disciplina

Actionarea  hidraulica a robotilor industriali

Memoriu de calcul

Autor: Student Laurentiu-Daniel CONDREA

Programul de studii: Robotică

Grupa 4LF811

2025

B-Metoda de prindere

Pozitia de lucru-inclinata

n=7 (Nr.catalog)

OLC45 Material

μ =0,4

sin (15°) = 0,2588

cos (15°) = 0,965

α= 15°

Lungimea cursei (s) = 2 * (5 + n) = 2 * (5 + 7) = 24 cm

Lungimea partii libere a cilindrului (L) = 2 * s + 8 = 2 * 24 + 8 = 56 cm

Lungimea de flambaj (lf   ) = 2 * L = 112 cm

Masa ansamblului mobil (m) = 50 * n = 350 kg

F₁_avans = μ * m * g * cosα + m * g * sinα = 0.4 * 350 * 9,81 * 0.965 + 350 * 9.81 * 0.2588 = 2213,92 daN

F₁_retragere = 0,6 * (μ * m * g * cosα - m * g * sinα) = 0.6 * (0.4 * 350 * 9.81 * 0.965 - 350 * 9.81 * 0.2588) = 262.044 daN

v_avans = 10 * (n + 1) / (4 * n) = 10* (7 + 1) / (4 * 7) = 2.857 m/min

v_retragere = 1,3 * v_avans  = 1.3 * 2.857 = 3.714 m/min

1. Calculul puterii minime necesare acţionării

Pmin=maxF1 avans⋅vavans6000,F1 retragere⋅vretragere6000

unde: F → [daN] şi v → [m/min];

• dacă Pmin < 1 kW → acţionare cu pompă cu debit constant; ) [kW]

• dacă Pmin = 1…3 kW → acţionare cu pompă cu debit constant sau pompă cu debit reglabil automat;

• dacă Pmin > 3 kW → acţionare cu pompă cu debit reglabil.

F1 avans⋅vavans6000 = 2213.92⋅2.8576000 = 1.054 kW

F1 retragere ⋅vretragere6000  = 262.044⋅3.7146000  = 0.16 kW

Pₘᵢₙ = max (1.054; 0.16)

Pₘᵢₙ = 1.054 kW

2. Calculul diametrului tijei cilindrului

2.1. Calculul de dimensionare

| Material | σ_a [daN/cm2] |
| --- | --- |
| OLC45 | 1389 |

d = 4 ⋅Favansπ⋅σa

unde: Favans → [daN]; σa = tensiunea admisibilă la compresiune/tracţiune → [daN/cm2].

d = 4 ⋅2213.92π⋅1389 = 0.954 cm = 9.54 mm

Se adoptă apoi valoarea normalizată cea mai apropiată: d𝑁 > 𝑑

dN = 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 120 mm.

dN = 10 mm

2.2. Calculul de verificare la solicitarea de flambaj

Relaţia forţei critice de flambaj (relaţia lui Euler):

Fcr=π2⋅E ⋅Iminlf2

unde E = modulul de elasticitate al materialului tijei Eotel = 2,1 ⋅106 daN/cm2

Imin = momentul de inerţie minim al tijei (cm4) Imin = πdN464

unde dN → [cm].

lf = lungimea de flambaj.

F𝑐𝑟 > 𝐹𝑎𝑣𝑎𝑛𝑠

FcrFavans≥cf≥3.5

dN = 10 => Fcr = Fcr=π2⋅2.1⋅106 ⋅Iminlf2= Fcr=π2⋅2.1⋅106 ⋅0.0491122 = 80.96

Imin = π⋅1464= 0.049 cm4

80.96 < Favans

80.96 < 2213.92

Marim diametrul.

dN = 32 =>Fcr = Fcr=π2⋅2.1⋅106 ⋅5.1471122 = 8504.27

Imin = π⋅3.2464 = 5.147

8504.27 > Favans

8504.27 > 2213.92

8504.272213.92 = 4.09 ≥ 3.5

Incercam si cu un diametru mai mic.

dN = 25 => Fcr =  Fcr=π2⋅2.1⋅106 ⋅1.9171122 =  3167.41

Imin = π⋅2.5464 = 1.917

3167.41 > Favans

3167.41 > 2213.92

3167.412213.92 = 1.43 < 3.5 => Diametrul corect ramane dN =32

3. Calculul diametrului pistonului cilindrului

Favans= 2213.92 => p=120 bar

D = 4 ⋅Favansπ⋅p= D = 4 ⋅2213.92π⋅120 =4.84 cm

unde: Favans → [daN]; p → [bar].

Se adoptă valoarea normalizată cea mai apropiată:D𝑁 >𝐷

DN = 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 mm.

DN= 50 mm = 5 cm

Se recalculeaza presiunea efectivă de lucru:

p ef = 4 ⋅F avansπ⋅DN2 ⋅ηmh=  4 ⋅2213.92π⋅52 ⋅0.9 =125.29 bar

unde: Favans → [daN]; DN → [cm]; ηmh = 0.9 reprezintǎ randamentul mecano-hidraulic al motorului, acesta având valori cuprinse între 0,85 şi 0,95.

4. Calculul debitelor de alimentare a cilindrului hidraulic

Q1 = 110 ⋅v avans ⋅π⋅DN24 ⋅ηv= 110 ⋅2.857 ⋅π⋅524 ⋅0.85= 6.59 l/min

Q2 = 110 ⋅vretragere ⋅π⋅DN2 - dN24 ⋅ηv= 110 ⋅3.714⋅π⋅52 - 3.224 ⋅0.85= 5.06 l/min

unde: vavans, retragere → [m/min]; DN → [cm]; dN → [cm]; ηv = 0.85 reprezintǎ randamentul volumic, cu valori cuprinse între 0,82 şi 0,89.

Qmin = min(Q1; Q2) = 5.06 > 0.1 l/min

5. Calculul grosimii pereţilor cilindrului hidraulic

Cilindrul hidraulic poate fi considerat un tub cu diametrul interior DN, solicitat de o presiune interioară p. Tensiunea admisibilă suportată de cilindru este:

σa=σcc=24002.5= 960

unde σc – limita de curgere a materialului cilindrului [daN/cm2 ] (σc oţel = 2400 daN/cm2 ); c – un coeficient de siguranţă (c = 2,5).

Pe baza teoriei tensiunilor tangenţiale maxime, mărimea necesară a diametrului exterior al cilindrului (De) este:

De= Dn⋅σaσa- 2p= 5⋅960960-2⋅125.29=5.81

Grosimea peretelui cilindrului va fi:

g =De- Dn2=5.81- 52=0.405 =0.5 (rotunjit)

6. Calculul diametrului nominal al circuitelor de transport şi al aparatelor hidraulice

Diametrul critic al circuitelor de transport se calculează cu relaţia:

dcr= 145.7 ⋅Qvu=  145.7 ⋅6.594700= 5.45 mm => 6 (STAS) =0.6 cm

unde Q = max(Q1; Q2) = 6.59 → l/min; vu = viteza maximǎ admisibilǎ de curgere a fluidului (uleiului) prin conducte [mm/s].

pef= 125 => vu= 4700 mm/s

• După calcularea lui dcr se adoptă o valoare normalizată DNSTAS din şirul: 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20 mm.

• După adoptarea noului diametru este necesar să se verifice viteza de curgere a uleiului prin conducte:

vurec=10 ⋅Qπ⋅DNSTATS24=10 ⋅6.59π⋅0.64 = 235.35 m/min = 3922 mm/s

unde Q → l/min; DNSTAS → [cm]. vu rec [m/min] × 1000/60 → vu rec [mm/s].

Se compară cu valorile din tabelul de mai sus (vu rec < vu).

3922 mm/s < 4700 mm/s

Determinarea regimului de curgere a uleiului presupune calcularea numărului lui Reynolds:

Re =Vurec⋅DNSTASν =392.25⋅0.60.4 =588.375 < 2300 (regim de curgere laminar)

unde vu rec → [cm/s]; DNSTAS → [cm]; υ → [cm2/s]

Vâscozitatea cinematică a uleiului hidraulic este υ = 0,4 cm2/s.

Energia care trebuie să fie absorbită de sistemele de frânare ale cilindrilor hidraulici se calculează:

pentru mişcarea pe o direcţie înclinată:

la cursa de avans a tijei: E = m⋅v22- m * g * lfr*sinα      = 350⋅0.04722- 350 * 9.81 * 0.033*0.2588 = -28.92 J

la cursa de retragere : E = m⋅v22+ m * g * lfr*sinα = 350⋅0.04722+ 350 * 9.81 * 0.033*0.2588 = 29.71 J

| Diametru Piston [mm] | 50 |
| --- | --- |
| lfr [mm] | 33 |
| Vmax [m/s] | 0.5 |

Notaţiile au următoarele semnificaţii: m = masa ansamblului mobil (kg), v = viteza de deplasare (m/s); g = acceleraţia gravitaţională (g = 9,81 m/s2); lfr = lungimea de frânare (lungimea bucşei de frânare) (m)

Valorile maxime admisibile ale energiei (Emax adm) sunt date în graficele următoare (Bosch Rexroth):

Eavans = aprox 100 J > -28.92

Eretragere = aprox 400 J > 29.71

Graficele au fost construite pentru o viteză de deplasare egală cu vmax. Pentru viteze de deplasare mai mici (v < vmax), energia absorbită la frânare se recalculează cu relaţia:

Eabsorbita= Ecalculata* vvmax

Inel de etansare piston

e=0.5 => /2 = 0.25

D=50

pentru tija la piston

Inele de ghidare piston

Sistem coaxial

Sistem de ghidare capac dreapta

Inel raclor