|  | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Departamentul Autovehicule și Transporturi |  |
| --- | --- | --- |

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA

Proiectarea Roboților

Autor: Student Laurentiu CONDREA

Programul de studii: Robotică

Grupa 4LF811

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe  MOGAN

2024

|  | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ |  |
| --- | --- | --- |

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA

Proiectarea Roboților

Autor: Student Laurentiu CONDREA

Grupa 4LF811

Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe  MOGAN

2024

CUPRINS

Introducere	 6

A. MEMORIUL TEHNIC (MT)

1.   Tematica şi schema structural-constructivă

1.1.   Tematica şi specificaţii de proiectare

1.2.   Schema structural-constructivă

2.   Determinarea parametrilor de încărcare a modulului II

2.1.   Modelarea în CATIA a sarcinii (model 3D)

2.2.   Determinarea parametrilor statici și dinamici ai sarcinii

2.3.   Determinarea parametrilor de încărcare a modulului II

3.   Calculul și proiectarea modulului II

3.1.   Calculul și proiectarea transmisiei mecanice a modulului II

3.2.   Calculul și proiectarea lagărului modulului II

3.3.   Alegerea servomotorului și traductorului modulului II

3.4.   Proiectarea Elementului de legătură

3.5.   Modelul 3D în CATIA al modulului II și a EL

3.6.   Determinarea parametrilor de încărcare a modulului I

3.7.   Calculul asamblării de legătura a modulului I la EL

4. Calculul și proiectarea modulului I

4.1.   Calculul și proiectarea transmisiei mecanice a modulului I

4.2.   Calculul și proiectarea lagărului modulului I

4.3.   Alegerea servomotorului și traductorului modulului I

4.4.   Modelul 3D în CATIA al modulului II

4.5.   Calculul asamblării de legătura a modulului I la fundație

4.   Model 3D în CATIA al produsului

5.   Desenul de ansamblu în CATIA al produsului

6.   Desen de execuție în CATIA a  Elementului de Legătură

8.   Desen de execuție în CATIA a carcasei modulului de Rotație

B. ANEXE (aplicații CATIA)

- Modelul 3D al produsului (în CATIA)

- Desenul de ansamblu al produsului (în CATIA)

- Desenul de execuţie a  Elementului de Legătură

- Desenul de execuţie a carcasei modulului de Rotație

# INTRODUCERE

Scopul proiectului de an la disciplina Proiectarea roboților  este să dezvolte abilităţile practice ale studenţilor de proiectare şi sintetizare a cunoştinţelor de mecanică, rezistenţa materialelor, tehnologia materialelor şi reprezentare grafică  în decursul anilor I şi II, precum şi modul în care aceştia pot rezolva în mod independent o lucrare de proiectare, pe baza algoritmilor, metodelor specifice şi programelor din domeniu.

............. se vor prezenta (pe această pagină) aspecte generale legate de construcția și proiectarea dispozitivelor de remorcare auto ........

Autorul,

MEMORIUL TEHNIC

# TEMATICA ŞI SCHEMA STRUCTURALĂ FUNCȚIONALĂ

  - TEMATICA ŞI SPECIFICAŢII DE PROIECTARE

Aspecte generale

Fig. 1 Schema bloc

Să se proiecteze structura constructivă a sistemului mecanic bimobil (cu două module independente) al unui produs mecatronic cu schema bloc prezentata în fig. 1, utilizat în scopul deplasării controlate, cu precizie impusă, a unei sarcini utile, într-un mediu de lucru impus. Deplasarea în spațiul de lucru a sarcinii utile se realizează prin combinarea a două mișcări (de translație și de rotație) realizate de cele două module independente.

Semnificația notațiilor: B- modul de bază; MI, MII - module generatoare de putere mecanică; E – modulul efector cu prehensor  și corpul (sarcina) de manipulat, C;  E0 – ieșire B; I1- intrare MI; E1 – ieșire MI; I2- intrare MII; E2 – ieșire MII;  I3- intrare E; E3 – ieșire E,  SL – spațiul de lucru.

Produsul de proiectat  este specializat pentru a efectua deplasarea controlată precisă a efectorului E (cu prehensor, dispozitiv de prindere) împreună cu o sarcină utilă (piesa, sculă, palpator), materializată de corpul C, în scopul  realizării  de operații de manipulare, tehnologice sau de inspecție.

Date de proiectare

Pentru	obținerea unor produse mecatronice modulare care se pot configura pentru mai multe situații posibile în practică se dau următoarele date:

A. Pozițiile intrărilor și ieșirilor (I1, I2, I3, E0, E1, E2, E3): orizontală (H) sau verticală (V).

B. Tipul modulului generator de putere mecanică (MI, MII):  de Translație sau de Rotație (R).

C. Performanțe impuse pentru modulul de rotație (R): cursa [grade], viteza unghiulară maximă,  [grade/s]; accelerația unghiulară maximă, ɛ [grade/s2].

D. Performanțe impuse pentru modulul de translație (T): cursa l [mm]; viteza maximă v [mm/s], accelerația maximă, a [mm/s2].

E. Tipul și materialul corpului (sarcinii) de manipulat (C):

a. paralelipiped cu baza pătrat cu latura L [mm] și înălțimea H[mm];

b. cilindru cu raza R [mm], înălțimea H [mm];

F. Precizia de poziționare e [mm] = ± 0,05 , de repetabilitate r [mm] = 0,05.

G. Durata de funcționare D [ore] = 10000 ore

H. Caracteristici de mediu:

- domeniul temperaturilor de lucru T [C] = [-30,90]

- altitudinea maximă, h = max 1200 [m],

- funcționarea în mediu cu impurități: praf, nisip, mediu coroziv, umezeală etc.

Specificații suplimentare de proiectare

- se vor alege și monta traductoare pentru generarea semnalului de feedback;

- funcționare cu zgomot scăzut;

- greutate micșorată;

- limitatoare reglabile la final de curse;

- limitare de moment (motor cu limitare de sarcină, cu protecție termică);

- fără jocuri axiale/unghiulare la schimbarea sensului;

- costuri scăzute;

- randamente ridicate (mai mari ca 0,9).

1.2  SCHEMA STRUCTURALĂ FUNCȚIONALĂ ȘI VALORI DATE DE PROIECTARE

Scheme structurale componente și orientări (H – orizontal; V – vertical):

Baza (B)

| H | V |
| --- | --- |

Cupla de Translație (T)

| HH | HV |
| --- | --- |
| VH | VV |

Cupla de Rotație (R)

| HH | HV |
| --- | --- |
| VH | VV |

Efector E: (Prehensor (P) și corp de manipulat (C)

| H | V |
| --- | --- |

Valori date de proiectare (conform cu punctele A, B…E din subcap. Date de proiectare) și poziției în grupa oficială).

A.

| Nr. crt. | E0 | I1 | E1 | I2 | E2 | I3 | E3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | V | H | V | V | H | V | V |

B., C., D.

| Nr. crt. | Succesiunea moduleor MI-MII | Valori caracteristici modul de translație (T) |  |  | Valori caracteristici modul de rotație (R) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l [mm] | v [mm/s] | a [mm/s2] | φ [grade] | ω [grade/s] | ε [grade/s2] |
| 7 | T-R | 240 | 160 | 95 | 260 | 190 | 85 |

E.

| Nr. crt | Forma corpului | Dimensiuni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L/D [mm] | H [mm] | Material |
| 7 | Cilindru | 160 | 275 | Oțel |

Schema structural-funcțională

- ALGORITMUL PRINCIPAL DE  PROIECTARE

- ELABORARE MODEL CATIA ver.0

  - MODELAREA ÎN CATIA ȘI CARACTERISTICILE MECANICE ALE CORPULUI DE MANIPULAT

Se va modela conform unui sistem de coordonate asociat cu poziția cerută în tema de proiectare; în printscrinul atasat se va vizualiza sistemul de coordonate cotele; se va asigna materialul impus în temă

Materialul impus(otel):

  - ALEGEREA PREHENSORULUI ȘI  MODELAREA ÎN CATIA

https://schunk.com/dk/en/gripping-systems/centric-grippers/pzh-plus/pzh-plus-50/p/000000000000305380

În urma parcurgerii documentului Prehensoare.doc se vor sintetiza:

Calculul valorilor parametrilor caracteristici ai prehensorului

Fb1 = Fa = mc a= 43,46 * 0,095=4,1287 N

2 Ff = Gc; 2 µ Fb2 = mc g; Fb2 = mc g/(2 µ) =434,6/(2*0,3)=724,3 N

Fb = max (Fb1, Fb2)=max(4,1287,724,3)=724,3 N

Mb = Fa H/2 = 4,1287 * 137,5=567,69625 Nm pentru corpul de tip cilindru de lungime H;

Alegerea tipul prehensorului

tip acționare: pneumatică , cu trei degete;

Caracteristicile prehensorului:

Tabel cu: cursa (corletat cu dimensiunile corpului de manipulat); gabaritul, masa, poziția centrului de masă etc. (tradus în RO)

Siguranță pe cursa fălcii [mm] 50.0
Forța de închidere [N] 2000.0
Forța de deschidere [N] 2100.0
Forța de închidere (cu lungimea degetelor de 0 mm) [N] 2210.0
Forța de deschidere (cu lungimea degetelor de 0 mm) [N] 2300.0
Greutate [kg] 12.5
Greutatea recomandată a piesei de lucru [kg] 10.0
Volumul cilindrului per cursă dublă [cm³] 580.0
Presiunea minimă de funcționare [bar] 2.0
Presiunea maximă de funcționare [bar] 8.0
Presiunea nominală de funcționare [bar] 6.0
Presiunea minimă de purjare a aerului [bar] 0.5
Presiunea maximă de purjare a aerului [bar] 1.0
Timpul de închidere [s] 0.55
Timpul de deschidere [s] 0.45
Lungimea maximă permisă a degetelor [mm] 300.0
Greutatea maximă permisă pe deget [kg] 5.0
Clasa de protecție IP 40
Temperatura minimă a mediului ambiant [°C] 5.0
Temperatura maximă a mediului ambiant [°C] 90.0
Precizie de repetabilitate [mm] 0.05
Diametru D [mm] 360.2
Înălțime Z [mm] 95.9
Momentul Mx max. [Nm] 170.0
Momentul My max. [Nm] 180.0
Momentul Mz max. [Nm] 130.0
Forța axială maximă Fz max. [N] 4300.0

Modelarea 3D în CATIA a prehensorului

  - ELABORARE MODELE  CATIA ver.0 PENTRU CELELALTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI

Modele parturi pentru Model CATIA vers.0

Model pentru elementul Bază (B)

Modele pentru parturile cuplei de Translație (T)

Modele pentru parturile cuplei de Rotație (R)

Model pentru partul Prehensorului  (P)

Model pentru partul Corpului de manipulat (C)

sau

Model pentru partul element de legătură la 900

Model CATIA ver.0 asociat unor scheme structurale:

  - ELABORAREA MODELULUI SimMechanics

Date de proiectare translatie:

Amplitudinea = 0.24/2 = 0.12 mm (0.24= lungimea cursei)

Acceleratia = 0,095 mm/s2

Frecventa = √0,0950,12 =0,889 rad/sec

Date de proiectare rotatie:

Amplitudinea =  π180*2602 =2.2689 rad (260 unghiul din date de proiectare)

Frecventa = √1,4832,268 =0,808 rad/sec

Transformari din grade in radiani: 1,483 =  π180*85 ,unde 85 este ε din date de proiectare

2,268 =  π180*130 ,unde 130 este φ/2 din date de proiectare

Simulare ansamblu:

  - ELABORAREA MODELULUI DE ANALIZĂ DINAMICĂ

Rezultate (valori):

Mz =13,071 Nm   - forta motoare din cupla

Nx =59,073 N   - forta de reactiune  din cupla dupa x

Ny =80,758 N   - forta de reactiune  din cupla dupa y

Nz =624.65 N   - forta de reactiune  din cupla dupa z

My =208,27 Nm   -momende reactiune  din cupla dupa y

Mx =194,72 Nm   - momende reactiune  din cupla dupa x

- PROIECTAREA MODULULULUI I (T sau R)

  - PROIECTAREA MODULULUI I (R)

Date de proiectare Size17 fara pinion.

Schema Simulink este ca cea anterioara,doar s-au modificat corpurile.

https://vitess-industrial.ro/images/download/2020/NEXEN_-_Reductoare_armonice.pdf

Reductor armonic + carcasa:

https://www.ato.com/50w-ac-servo-motor

Specificații de bază
Model: ATO40ST-M00130220
Model de driver compatibil: ATOMG-1000
Putere nominală: 50W
Tensiune nominală: Monofazat sau trifazat 220V AC
Curent nominal: 0.4 A
Viteză nominală: 3000 rpm
Cuplu nominal: 0.16 Nm
Cuplu maxim: 0.32 Nm
Dimensiunea flanșei pătrate: 40 mm
Lungimea motorului: 75 mm
Greutate: 0.47 Kg

Motor:

Axa motoare:

nc(turatie cupla)=  30π*3,31=31,60 rot/min

3,31 rad/s =  π180*190 ,unde 190 grade este ω din date de proiectare

Mc(moment cupla)= 13,0719 Nm

nm(turatie motor) = 3000 rpm

ir= 300031,60=94,93 =100 (in catalog)

nm=100*31,60 =3160 rpm (prea mult)

nm=80*31,60 =2,528 rpm => am ales motor de 3000rpm

Rulment cu contact in 4 puncte+carcasa:

https://medias.schaeffler.us/en/product/rotary/rolling-and-plain-bearings/combined-axial-,-radial-bearings/crossed-roller-bearing/xv30/p/397910

Simulare modul I :

Cod Matlab pentru grafice:

Rezultate (valori):

Mz =76,628 Nm   - moment de reactiune din cupla z

Nx =18,47 N   - forta de reactiune  din cupla dupa x

Ny =626,11 N   - forta de reactiune  din cupla dupa y

Nz =27.30 N   - forta de reactiune  din cupla dupa z

My =2.61Nm   -momende reactiune  din cupla dupa y

Mx =107.61 Nm   - momende reactiune  din cupla dupa x

Schema structural-constructivă (R)

Astfel, în această schemă se evidenţiază transmisia electomecanică de antrenare, compusă din motorul electric ME2, cu tahogenarotorul TG, cuplajul radial 1 şi reductorul armonic 2, susţinute de corpul A. Cupla de rotaţie, materializată prin lagărul a, are o parte fixă, solidararizată de corpul A, şi cealaltă parte mobilă, legată de elementul de ieşire 3 din reductorul armonic. Mişcarea de antrenare a traductorului de poziţie TR este preluată de transmisia prin curea dinţată 4, arborele 5 (susţinut de lagărele b, b' şi corpul C) şi cuplajul flexibil 6.

Valorile forțelor și momentelor din Analiza dinamică

Structura constructivă (R)

Se va parcurge Algoritmul de proiectare de la pag 199.

- PROIECTAREA MODULULULUI II (T sau R)

  - PROIECTAREA MODULULUI II (T)

L= (CP)p

Lh=10.000 ore

p=3 (pas)

P=F=18,47 N (forta simulink care tranzlateaza axa X)

L= Lh*n*60106 = 1920 ore

n= 60p *160=3200 rot/min ,unde 160 este viteza din date de proiectare,p-pasul

C=F*31920=229,56 N (Ccatalog =340)

ω=2πϑ= 2πn60= π*320030= 335,103 rad/s2

ωm=3203 * π =106.66 * π

Pc= Pm* η

Fc* vc= Mm* ωm* η

18.47*0,16= Mm* π*106.66*0,95

Mm= 18.47*0,16π*106.66*0,95= 2.9552318.32=0,009 Nm=9 mNm

Pm= Fc* vcη= 18.47*0,160,95= 2.9550,95=3.11 W

Bucsa de ghidare:

https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/221000091803/?PNSearch=LM4UU&HissuCode=LM4UU&searchFlow=suggest2products&Keyword=LM4UU

Bucsa de ghidare + carcasa:

Surub: (C necesar < C catalog)

https://www.korta.com/wp-content/uploads/2021/09/EICHENBERBER_ENGLISH.pdf

Motor +carcasa si prinderi:

Online shop for high precise drive systems by maxon | maxon group

Rulment dublu:

30/5-B-TVH Angular contact ball bearing: inform yourself & order online on Schaeffler medias

Mecanism tranzlatie:

Nu a mai fost nevoie de reductor deoarece motorul s-a potrivit calculelor efectuate.

Simulare Modul II: